Famicom / Pegasus cartridge connector pinout

By siudym@pf.pl

VIEW FROM CONSOLE (TOP VIEW):

-------

(#16) GND     - |01   31| - +5V (#30)

PRG A11 - |02   32| - M2

PRG A10 - |03   33| - PRG A12

PRG A9  - |04   34| - PRG A13

PRG A8  - |05   35| - PRG A14

PRG A7  - |06   36| - PRG D7

PRG A6  - |07   37| - PRG D6

PRG A5  - |08   38| - PRG D5

PRG A4  - |09   39| - PRG D4

PRG A3  - |10   40| - PRG D3

PRG A2  - |11   41| - PRG D2

PRG A1  - |12   42| - PRG D1

PRG A0  - |13   43| - PRG D0

PRG R/W - |14   44| - PRG /CE ( /15 & /M2 )

/IRQ    - |15   45| - EXP (#46)

(#01) GND     - |16   46| - EXP (#45)

CHR /RD - |17   47| - CHR /WR

CHR A10 - |18   48| - CIRAM /CE

CHR A6  - |19   49| - CHR A13

CHR A5  - |20   50| - CHR A7

CHR A4  - |21   51| - CHR A8

CHR A3  - |22   52| - CHR A9

CHR A2  - |23   53| - CHR A10

CHR A1  - |24   54| - CHR A11

CHR A0  - |25   55| - CHR A12

CHR D0  - |26   56| - CHR /A13

CHR D1  - |27   57| - CHR D7

CHR D2  - |28   58| - CHR D6

CHR D3  - |29   59| - CHR D5

(#31) +5V     - |30   60| - CHR D4

-------

Pins #30 and #31 (+5V) connected together (polaczone razem)

Pins #01 and #16 (GND) connected together

Pins #45 and #46 (EXP) connected together

W opisie pinow moga wystepowac bledy i nie daje pewnosci,

ze wszystko jest dobrze rozpisane. Osobiscie uwazam, ze opis

jest zgodny i byl weryfikowany. Ale sami wiecie jak to czasami

bywa, nikt nie jest doskonaly...

Ps. Bardzo wazna sprawa! Jesli jestes posiadaczem gier do

Pegasusa (Famicom'a) i w twojej kolekcji jest gra "DonDokoDon 2"

to napisz do mnie koniecznie. Poszukuje tej bardzo waznej

dla mnie gry, moze ona wystepowac pod innymi nazwami

np. "Pon Poko Pon 2" lub "Super Bros 8 - Don Doko Don 2".

Moze ja masz lub znasz kogos kto ja ma?. Prosze o kontakt

w tej sprawie - to dla mnie bardzo wazne!

19-X-2001

Siudym'2001 (siudym@pf.pl)